.Контроллеры DH16A-83DT и DH16A-30DT.

1)Контроллер имеет встроенный считыватель для бесконтактных ключей ( карты ЕМ-marine, RF-ключи).

2) Контроллер  может контролировать  до двух  зон(дверей)  доступа одновременно ( независимо друг от друга).

3) Доступ осуществляется с помощью карт/ключей/кодов пользователей. При неправильно введённом коде или при 5 раз подряд поднесённой незарегистрированной в памяти контроллера карте  контроль доступа будет   заблокирован на  60 сек.

4) Контроллер работает как с  электромагнитным  так и с  электромеханическим замками.

Программирование  контроллера.

В зону 1 можно запрограммировать до 1000 пользователей карт и соответствующих кодов,  в зону2  можно запрограммировать 10 карт пользователей или кодов пользователя. Если необходимо можно настроить режим доступа( по умолчанию  доступ и с помощью карты и при введении кода,), также если есть необходимость можно поменять длину кода       ( по умолчанию 4-хзначный код). При программировании кодов пользователей необходимо учесть  что они должны отличаться от кода администратора.

Программирование  зоны 1.

1.Добавление карты и кода пользователя :

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б)Ввести номер ячейки ( от 000 до 999 ) в которую будут записаны карта/ключ/ код  доступа. Если левый светодиод после введения номера ячейки горит зелёным цветом, то это означает  что данная ячейка не занята и в неё можно записать карту/ключ/код  ( в одну ячейку можно записать и карту/ключ и код пользователя). Если левый светодиод после введения номера ячейки горит красным цветом, то это означает  что в данную ячейку уже записаны карта/ключ /код.

В)Приложить карту/ключ, затем ввести соответствующий карте/ключу код (длина кода должна быть такая же как и у кода администратора )

.Г) Выход из режима программирования осуществляется нажатием кнопки «#»

2) Удаление карты и кода пользователя:

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б) Ввести номер ячейки из которой нужно удалить  карту/ключ/код ( от 000 до 999 ).

В) После ввода номера ячейки (левый светодиод загорится красным цветом) дважды нажать «*» - раздастся сигнал и левый светодиод загорится зелёным цветом.

Г) Выйти из режима программирования  нажатием кнопки «#».

Программирование зоны 2.

1.Добавление карты или кода пользователя :

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б) Ввести «*» и «4» - правый светодиод будет мигать  жёлтым цветом.

В)Ввести номер ячейки ( от 00 до 09 ). Если левый светодиод после введения номера ячейки горит зелёным цветом, то это означает  что данная ячейка не занята и в неё можно записать карту/ключ/код ( в одну ячейку можно записать либо карту/ключ либо код пользователя). Если левый светодиод после введения номера ячейки горит красным цветом, то это означает  что в данную  ячейку уже записаны карта/ключ /код.

Г) Приложить карту/ключ либо ввести код ( длина кода должна быть такая же как и у кода администратора ).

Д) Выйти из режима программирования  нажатием кнопки «#».

2) Удаление карты или кода пользователя:

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б) Ввести «*» и «4» - правый светодиод будет мигать  жёлтым цветом.

В) Ввести номер ячейки из которой нужно удалить  карту/ключ/код ( от 00 до 09 ).

Г) После ввода номера ячейки (левый светодиод загорится красным цветом) дважды нажать «*» - раздастся сигнал и левый светодиод загорится зелёным цветом.

Д) Выйти из режима программирования  нажатием кнопки «#».

Настройка режима доступа.

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б) Нажмите кнопки «*»  и  «0»  - правый светодиод будет мигать  жёлтым цветом.

В) Нажатие кнопок «0» и «0»  - доступ возможен только при помощи карты/ключа, нажатие кнопок «0»  и  «1» - доступ возможен и с помощью карты и при введении кода, нажатие кнопок «0»  и «2» - доступ возможен только при одновременном введении кода и использовании кода поочерёдно. По умолчанию установлен режим доступа и по карте/ключу и по коду пользователя.

Установка длины кодов пользователей.

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б)Нажмите кнопки «*»  и  «9» правый светодиод будет мигать жёлтым цветом.

В)Нажмите кнопки «0»  и  «4» - звуковое подверждение входа в режим изменения длины кода.

Г)Затем введите цифру соответствующую кол-ву символов кода ( 2 – двухзначный, 3 – трёхзначный и т.д.). Максимальная длина кода составляет 6 символов.

Д) Нажмите «#» чтоб выйти из режима программирования.

ВНИМАНИЕ! После изменения длины кода, все добавленные ранее карты и коды будут стёрты из памяти контроллера.

Установка времени разблокировки двери  для зоны 1.

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом

Б)Нажмите кнопки «*»  и  «1»  - правый светодиод будет мигать жёлтым цветом.

В) Введите число от 00 до 99(время разблокировки двери в секундах.) – раздастся длинный звуковой  сигнал.

Г) Нажмите «#» чтоб выйти из режима программирования.

Установка времени разблокировки двери  для зоны 2.

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б)Нажмите кнопки «*»  и  «5»  - правый светодиод будет мигать  жёлтым цветом.

В) Введите число от 00 до 99(время разблокировки двери в секундах.) – раздастся длинный звуковой  сигнал.

Г) Нажмите «#» чтоб выйти из режима программирования.

Сброс контроллера на заводские настройки.

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б) Нажмите кнопки «*»  и  «8»  - правый светодиод будет мигать  жёлтым цветом.

В) Введите «99» - оба светодиода загорятся жёлтым цветом и раздастся звуковой сигнал.

При сбросе контроллера на  заводские настройки все карты/ключи/коды будут стёрты из памяти контроллера.

Изменение кода  администратора.

А) Войти в режим программирования. Чтобы войти в режим программирования введите дважды код администратора ( по умолчанию 1234).Вход в режим программирования будет сопровождаться звуковым сигналом и  свечением правого светодиода желтым цветом.

Б) Нажмите кнопки «*»  и  «3» правый светодиод будет мигать  жёлтым  цветом.

В) Введите дважды новый код администратора (длина нового кода администратора должна быть такой же как и у прежнего).

Г) Нажмите «#» чтоб выйти из режима программирования.