РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

[image: image7.jpg]



Важные меры предосторожности и предупреждения
Введение

Благодарим вас за покупку видеорегистратора HDCVI.
Данное руководство пользователя является справочным инструментом для установки и работы вашей системы.

Здесь вы можете найти информацию о функциях видеорегистратора, а также подробное описание меню.

Перед установкой и эксплуатацией внимательно прочитайте следующие предостережения и предупреждения!
1．Электрическая безопасность

Установка оборудования  должна соответствовать нормам электробезопасности. Устройство должно быть заземлено, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

Мы не несем ответственности за вред, причененный неправильной установкой оборудования.
2．Транспортная безопасность
Избегайте падения и ударов устройства. Располагайте видеорегистратор горизонтально.

3．Установка
· Обращайтесь осторожно. Не размещайте тяжёлые объекты  на видеорегистраторе.
· Используйте устройство в помещении с хорошей вентиляцией.

· Не допускайте засорение вентиляционных отверстия устройства.

· Допускается использовать устройство только в пределах номинального напряжения питания. В случаях не стабильного питания необходимо использовать стабилизатор напряжения

4．Сервис Центр

Все работы по проверке и ремонту должны выполняться квалифицированными сервисными инженерами.


Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированными изменениями или попытками ремонта.
5．Окружающая среда
Периодически проводите техническое обслуживание видеорегистратора. 

Устанавливайте видеорегистратор в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей, легковоспламеняющихся, взрывоопасных веществ и т. д.


Видеорегистратор должен транспортироваться, храниться и использоваться в указанных условиях.

6. Аксессуары
Перед началом использования CVR проверьте целостность и комплектность поставки. Проверьте упаковку на наличие видимых повреждений и нарушений. Откройте коробку, снимите все защитные вставки. Проверьте корпус CVR на видимые повреждения.
Оглавление

1. Особенности и спецификации
4
1.1 Обзор 
4

1.2 Функции
4

2. Обзор и контроль
5
2.1 Установка жесткого диска
5

2.2 Лицевая панель
6
2.3 Задняя панель
7
2.4 Подключение
8
2.5 Подключение аудио, Двунаправленная аудиосвязь
8
2.5.1 Аудио Вход
8
2.5.2 Аудио Выход
8
2.6 RS485
9
3. Обзор, навигация и контроль
9
3.1 Загрузка и выключение
9
3.2 Меню правой кнопки мыши
11
3.2.1 Предварительный просмотр
11
3.2.2 Настройки PTZ
13
3.2.3 Цвет изображения
16
3.2.4 Воспроизведение
17
3.3 Главное меню
21
3.3.1 Главное меню
21
3.3.2 Запись
22
3.3.3 Система
27
3.3.4 Информация
41
3.3.5 Продвинутый
47
3.3.6 Выключение
54
1. Особенности и спецификации
1.1 Обзор

Это устройство разработано для безопасности. Он использует встроенную ОС Linux для обеспечения надежной работы. Он прост в использовании и может выполнять функцию наблюдения. Он имеет различные функции, такие как запись, воспроизведение, мониторинг в одно и то же время и может гарантировать синхронизацию аудио-видео. Этот видеорегистратор имеет передовую технологию HDCVI и функцию передачи данных по сети.


Это устройство разработано для обеспечения высокой безопасности и надежности. Он может работать в локальной сети, и в то же время, подключаться к программному обеспечению «Professional Surveillance Software» (PSS), для удаленного мониторинга. 

Это устройство можно использовать в различных областях, таких как банковское дело, телекоммуникации, электроэнергия, транспорт, зона отдыха, завод, склад, ресурсы и т.д.
1.2 Функции
Мониторинг по каналам в режиме реального времени в высоком разрешении с частотой смены кадров 25к/сек. Для оптимизации управления жестким диском применяется режим Standby для нерабочего диска, что сокращает потребление энергии и выделение тепла.
1.  Для сохранения данных применяется специальное форматирование, которое не позволит подделать данные.

2. Самостоятельный кодек в реальном времени проводит сжатие сигнала каждого канала видео и аудио, сохраняя при этом стабильность аудио и видеосигналов и их синхронизацию.
3. Видеорегистратор позволяет проводить резервное копирование либо на внутренний жесткий диск SATA, либо через порт USB на внешний флэш-накопитель или мобильный жесткий диск.

4. Видеорегистратор позволяет резервировать файлы архива как через USB, так и через локальную сеть, или сеть Интернет.
5. Видеорегистратор не только делает запись видео в реальном времени, но и делает это раздельно по каждому каналу. Он осуществляет поиск видеофайлов по нескольким параметрам, позволяет вести наблюдение, просмотр архивов и копирование архивных записей через сеть.
6. Для более детального просмотра можно выбрать любую зону изображения и увеличить ее.
7. Опционально, видеорегистратор (в зависимости от модели) может иметь аудиоканалы, тревожные входы, выходы, порты RS-485 для управления поворотными камерами поддержку мульти-экранного воспроизведения, встроенный детектор движения (см. спецификацию Вашей модели).

8. Поддержка сетевого удаленного мониторинга в реальном времени, удаленного поиска записей и удаленного управления PTZ.
9. Протокол UPnP необходим для автоматической настройки ЛВС и глобальной сети.
Могут быть небольшие отличия в зависимости от используемой модели.

[image: image8.jpg]




2. Обзор и контроль

2.1 Установка жесткого диска
При первом использовании установите в устройство жесткий диск. (поддерживаются 3.5’’ SATA диски емкостью до 4Tb, рекомендуем использовать специализированные диски, предназначенные для систем видеонаблюдения, например Western Digital (WD) серии Purple или Seagate серии Surveillance HDD

[image: image9.jpg]



1.Снимите крепления
2.Снимите крышку
3.Подсоедините информационный SATA кабель

[image: image10.jpg]



4. Подсоедините кабель питания SATA
5. Зафиксируйте HDD и закройте корпус

[image: image11.jpg]



2.2 Лицевая панель
[image: image12.jpg]Guide

e

Startup Wizard:General, Encode, Schedule,
Record, Network.

L3
& Startup





Рисунок 2.1

Более подробную информацию см. в следующей таблице:

	Название
	Значок
	Назначение

	Кнопка питания
	
	Кнопопка питания, при зажатии кнопки на 3 секунды включает или выключает видеорегистратор

	Вверх

Вниз
	
	Служит для перемещении в меню вверх и вниз

	
	
	Увеличить / уменьшить число.

	
	
	Вспомогательная функция, ( меню PTZ)

	Влево

Вправо
	
	Служит для перемещении в меню влево и вправо.

	
	
	В режиме воспроизведении служит для управления перемотки видео.

	ESC
	ESC
	Для перехода в предыдущее меню, или отмены текущей операции

	
	
	Возврат из меню воспроизведения в меню просмотра живого видео 

	Enter
	ENTER
	Подтвердить текущую операцию

	
	
	Перейти к кнопке по умолчанию

	
	
	Возврат в меню

	Помощник
	Fn
	В полноэкранном режиме нажмите, чтобы отобразить помощника

	
	
	Зажмите в течение 1,5 секунд, чтобы удалить предыдущий символ

	
	
	В меню обнаружения движения используется для настройки 

	
	
	В текстовом режиме используется для переключаться между 

цифрами и буквами, малым / заглавным регистром и т. д.

	
	
	Используется для реализации дополнительных фцнкций

	Порт USB
	
	Используется для подключения мышки и носителя информации

	Lan индикатор 
	Net
	Оповещает при ошибке или отсутствии сетевого подключения

	Индикатор HDD
	HDD
	Предупреждает вас о переполнении или неисправностях жеского диска

	ИК-приемник
	IR
	Принимает сигнал с пульта дистанционного управления.

	Сигнал сбоя
	Alarm
	Предупреждает вас о тревожных событиях


2.3 Задняя панель
В качестве примера на фото изображена 4-х канальная модель
[image: image13.jpg]SYSTEM LOGIN

<

User Name (888888

Password





Рисунок 2-2
В качестве примера на фото изображена 8-х канальная модель
[image: image14.jpg]Main Menu
PAPZ

Color Setting
PlayBack
Record
Alarm Output
Logout

View 1

View 4




Рисунок  2-3 
Более подробную информацию см. в следующей таблице:
	SN
	Name
	SN
	Name
	SN
	Name

	1
	Видео вход
	5
	HDMI порт
	9
	Разъем питания


	2
	Аудио выход
	6
	USB порт
	10
	Включение / Выключение

	3
	Аудио вход
	7
	Сетевой порт
	11
	GND порт

	4
	Видео выход  VGA
	8
	RS-485 порт
	
	


2.4 Подключение
Следующая схема подключения основана на 4-канальной модели.
[image: image15.jpg]



Рисунок 2-4
2.5  Подключение аудио, Двунаправленная аудиосвязь
2.5.1 Аудио Вход
Из-за высокого импеданса аудиовхода используйте активный звуковой усилитель.

Передача звука аналогична передаче видео. Старайтесь избегать помех, сухих соединений, плохого  контакта и вдали от тока высокого напряжения.
2.5.2 Аудио выход
Параметр выходного аудиосигнала обычно превышает 200 мВ 1 кОм. Он может напрямую подключаться к наушнику с низким сопротивлением, аудиоустройству с усилителем. Если устройство воспроизведения и микрофон находятся в непосредственной близости, то это вызывает сильные помехи. В этом случае вы можете принять следующие меры:
· Используйте звукоусилитель с хорошим шумоподавлением,
· Уменьшите громкость звука.
· Использование большего количества звукопоглощающих материалов для уменьшения звукового  эха и улучшить акустику.
2.6 RS485
Когда DVR принимает команду управления камерой, она передает эту команду коаксиальному кабелю. (Если поддерживается устройством)

RS485 - это протокол, предназначен для управления  (Pan Tilt Zoom) PTZ устройства; 

Поскольку RS485 по умолчанию отключен для каждой камеры, вы должны сначала включить настройки PTZ.
Видеорегистратор  поддерживают несколько протоколов, таких как Pelco-D, Pelco-P. 
Для подключения устройств PTZ к регистратору:

· Подключите RS485 A, B к задней панели DVR.

· Подключите другой конец кабеля к соответствующим контактам в разъеме камеры.

· Следуйте инструкциям камеры, чтобы настроить камеру для включения каждого устройства PTZ на DVR.
3. Обзор, навигация и контроль
3.1 Загрузка и выключение
Загрузка
Перед загрузкой убедитесь, что:
1. Номинальное входное напряжение соответствует техническим характеристикам устройства. Пожалуйста, убедитесь, что соединение с проводкой питания в порядке. 
Затем нажмите кнопку включения питания.

2. Всегда используйте стабильный ток, при необходимости используйте источник безперебойного питания. Далее, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы загрузить устройство

3. Подключите устройство к монитору и затем подключите мышь. Подключите кабель питания.
4. Нажмите кнопку питания на передней или задней панели, а затем загрузите устройство. После загрузки устройства система по умолчанию работает в режиме многоканального отображения.
Выключение
Не отключайте кабель питания или нажмите кнопку включения питания, чтобы выключить устройство непосредственно при запуске устройства (особенно при его записи).

Вы можете выйти из системы тремя способами. 
1. Главное меню --> Выключение --> выберите «Выключение» из выпадающего списка. Нажмите кнопку «ОК», вы увидите, что устройство выключается.

2. От кнопки включения питания на передней панели или пульта дистанционного управления (если входит в комплект поставки). Нажмите кнопку включения питания на передней панели DVR или пульте дистанционного управления более 3 секунд для отключения устройства.

3. От кнопки включения питания на задней панели
Запуск помошника
После успешного запуска устройства, запускается мастер запуска. Нажмите  Next, Вы можете видеть, что система переходит в интерфейс помошника .
 Установите здесь флажок «Запускать», после чего система снова запуститпомошника  при следующей загрузке. Отмените кнопку «Автозагрузка», система при следующей загрузке будет переходить непосредственно в интерфейс входа в систему.

[image: image16.jpg]



Рисунок 3-1
Нажмите «Следующий шаг», система переходит в интерфейс входа в систему. См. Рисунок 3-2. Система состоит из четырех учетных записей:
Имя пользователя: admin. Пароль: admin. (администратор локальный и сетевой)
Имя пользователя: 888888. Пароль: 888888. (администратор только локальный)
Имя пользователя: 666666. Пароль: 666666(Пользователь с ограничеными привелегиями)
Имя пользователя: default. Пароль: default (скрытый пользователь). Скрытый пользователь «по умолчанию» предназначен только для использования в системе и не может быть удален. Когда нет пользовательского  логина, скрытый пользователь «по умолчанию» автоматически регистрируется. 
[image: image17.jpg]



Рисунок 3-2

В целях безопастности поменяйте пароль после входа в систему.

Три неудачных попытки входа в систему приведет к системной тревоге, пять неудачных попытки входа в систему приведет к блокировке аккаунта на 30 минут!
3.2 Меню правой кнопки мыши
В интерфейсе предварительного просмотра, щелкнув правой кнопкой мыши, вы можете просмотреть интерфейс меню, показанный на рисунке 3-3. Повторный щелчок правой кнопки мыши уберет меню.
[image: image18.jpg]



Рисунок 3-3

3.2.1 Предварительный просмотр
После входа в системумы видим режим просмотра в реальном времени по умолчанию. Вы можете видеть системную дату, время и название канала. Если вы хотите изменить системную дату и время, вы можете обратиться к общим настройкам (Главное меню -> Настройка -> Система -> Общие). Если вы хотите изменить название канала, обратитесь к настройкам дисплея (Главное меню -> Настройка -> Камера -> Название CAM)。

	1
	
	Состояние записи
	3
	
	Потеря видео

	
	
	
	
	
	

	2
	
	Определение движения
	   4
	
	Блокировка камеры

	
	
	
	
	
	


[image: image19.jpg]> Q B



[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]Main Menu - System - PTZ Config

Channel
Control Mode
Protocol
Address
Baudrate
Data Bits
Stop Bits
Parly

5 3
(e}
o T
—
(9600 2
E [
. 3
fee [
Copy

(o) (o)



[image: image22.jpg]PTZ Config

Speed 5
A © zoom @
L 9
© Focus @
<& X
3 S] Iris ®
v Set
PTZ Trace]

Page Switch





Перетаскивание: если вы хотите изменить положение канала, к примеру  1 и канала 4 при предварительном просмотре, вы можете щелкнуть мышью по каналу 1, а затем перетащить на канал 4.
Используйте среднюю кнопку мыши для управления разбиением окна. Вы можете использовать среднюю кнопку мыши, чтобы переключить сумму разделения окна.
Настройка предварительного просмотра
Функция контроля над просмотром имеет следующие функции.

Поддержка воспроизведения предварительного просмотра.

На рабочем столе предварительного просмотра система может воспроизводить предыдущие 

60-минутные (в зависимости от настроек) записи текущего канала. 
· Пожалуйста, перейдите в главное меню -> Настройка -> Система -> Общие, чтобы установить время воспроизведения в реальном времени.

· Поддержка функции перетаскивания и воспроизведения. Вы можете использовать мышь, чтобы выбрать время начала воспроизведения.
· Поддержка воспроизведения, паузы и выхода.
· В настоящий момент система не поддерживает функцию медленного воспроизведения и воспроизведения назад.
· Поддержка функции цифрового масштабирования.
· Поддержка функции резервного копирования в реальном времени.
· Вы можете следовать приведенному ниже описанию для инструкции по эксплуатации.
Интерфейс управления просмотром
Переместите мышь в верхнюю часть видео текущего канала, вы увидите, что система выдает интерфейс управления предварительным просмотром. Если ваша мышь остается в этой области более 6 секунд и не работает, панель управления автоматически скрывается.
[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



1
2
3

[image: image27.jpg]PTZ Config

Speed 5
A © zoom @
L 9
© Focus @
€ st > X
3 S} Iris ®
v Set
PTZ Trace]

Page Switch





Рисунок 3-4
Более подробную информацию вы можете найти на следующем листе.
	SN
	Имя
	Назначение

	1
	Воспроизведение в
реальном времени
	Воспроизводит предыдущие 5-60 минут записи текущего канала.
Чтобы установить время воспроизведения в реальном времени, выберите в главном меню -> Настройки -> -> Система-> Общие. 
Если в текущем канале нет такой записи, то система выводит диалоговое окно.

	2
	Цифровое увеличение
	Он предназначен для увеличения указанной зоны текущего канала. 

Он поддерживает функцию увеличения по нескольким каналам. 

Нажмите кнопку, которая отображается как «Перетащите мышь» или используйте среднюю кнопку для выбора зоны, которую вы можете просмотреть.

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отменить масштабирование и вернуться к исходному интерфейсу.

	3
	Функция резервного копирования в реальном времени
	Это резервное копирование видео текущего канала на USB-устройство. 
Система не может одновременно создавать резервные копии нескольких каналов. 
Нажмите еще раз, система перестанет рекориентироваться. Вы можете найти файл записи нафлеш накопитель


[image: image28.jpg]PTZ Config - PTZ Config

Function

Preset
Tour
Pattern
Border

Preset 1
Patrol No.

=

Set

Del Preset
3




Управление воспроизведением
Элемент управления воспроизведением имеет следующие функции.

· Поддержка воспроизведения, паузы, выхода и функции перетаскивания.

· Во время предварительного просмотра вы не можете видеть название канала и статус записи текущего канала. После выхода из режима предварительного просмотра будет отображаться название канала и статус записи.
· Во время предварительного просмотра вы не можете переключать отображаемый канал или изменять текущий режим отображения окна.

· Когда вы переключаете режим разделения, система закрывает интерфейс управления просмотром.

· Обратите внимание, что функция тура имеет более высокий приоритет, чем просмотр предварительного просмотра. Вы не можете контролировать воспроизведение предварительного просмотра, пока функция тура не закончится.

3.2.2 Настройки PTZ

Обратите внимание, что название отображается серым, если устройство не поддерживает эту функцию. Операция PTZ действительна только в полноэкранном режиме.
Настройки PTZ

В главном меню «Настройка -> Система -> PTZ» вы можете увидеть следующий интерфейс. Настройка панорамирования / наклона / масштабирования включает следующие элементы.

· Сначала выберите канал.
· Протокол: выберите соответствующий протокол PTZ,  к примеру PELCO-D.
· Адрес: введите соответствующий адрес PTZ.
· Скорость передачи: выберите скорость передачи.
· Бит данных: выберите бит данных. Значение по умолчанию - 8.
· Стоповый бит: выберите стоповый бит. Значение по умолчанию - 1.
· Четность: существует три варианта: none / odd / even. Значение по умолчанию - нет.
[image: image29.jpg]Color Setting

Period 71 [00: 00 - 24 00 00: 00 - 24 00

Hue ™ 50 F 50

Brightness & 50 & 50

Contrast & 50 & 50

Saturation & 50 & 50
3

Position —_—— 3 EQ

([ Defautt

OK

] [ Cancel





Рисунок 3-5

В режиме отображения одного окна щелкните правой кнопкой мыши (нажмите кнопку «Fn» на передней панели или нажмите «Fn» на пульте дистанционного управления).

Нажмите «Pan/Tilt/Zoom», и увидите меню, как на фото 3-6.
Здесь вы можете установить следующие элементы:

Шаг: значение варьируется от 1 до 8. Zoom.Focus .Iris
[image: image30.jpg]2an 2ne ne omin




Рисунок 3-6

Параметры PTZ
Здесь вы можете управлять направлением PTZ, скоростью, масштабированием, фокусировкой, диафрагмой, предустановкой, сканированием, функцией aux-функции, светом, вращением и т. д.
Скорость - контроль скорости движения PTZ. Значение варьируется от 1 до 8. Скорость 8 быстрее скорости 1. Вы можете использовать пульт дистанционного управления, чтобы щелкнуть маленькую клавиатуру для установки.

Вы можете нажать [image: image1.jpg]


 или [image: image2.jpg]


 для приближения, фокуса и диафрагму для увеличения / уменьшения, определения и яркости.
Вращение PTZ поддерживает 8 направлений. Если вы используете кнопки направления на передней панели, есть только четыре направления: вверх / вниз / влево / вправо.
Справочная таблица определений кнопок:
	Имя
	Значок
	Функция
	Ярлык
	Значок
	Функция
	Ярлык

	
	
	
	
	
	
	

	Зум
	
	Ближе
	►
	
	Дальше
	

	
	
	
	
	
	
	

	Фокус
	
	Ближе
	
	
	Дальше
	►

	
	
	
	
	
	
	

	Диафрагма
	
	Закрыть
	
	
	Открыть
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image31.jpg]> E <« A4 »r»




[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg](53]
ANEERE
) ECFERIR
FEEE

EEER
228
Do EEER

P 6

Search

44 [



[image: image34.jpg]15: 00: 00
1 2

15:00:00 R

17:00:00 R
18:00:00 R



[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]v All

Regular

=

Alarm

™

Motion




В середине восьми стрелок направления имеется трехмерный интеллектуальный позиционный ключ.
Убедитесь, что ваше устройство поддерживает эту функцию, и вам нужно использовать мышь для управления.
Настройки PTZ Функйий
[image: image37.jpg]24hr  2hr 1hr 30min




Рисунок 3-7

Нажав [image: image3.jpg]Set



, Вы можете перейти к следующему интерфейсу, чтобы установить пресет, тур, рисунок и сканирование
[image: image38.jpg]Record

Advanced

Main Menu

1
\n/

Alarm

Info

System

Logout





Рисунок 3-8

Настройка предустановки
Нажмите кнопку предварительной настройки и используйте восемь стрелок направления, чтобы настроить камеру в правильное положение. Нажмите кнопку «Установить», а затем введите номер предварительной настройки.
Нажмите кнопку «Установить», чтобы сохранить текущую предутановку

.
Настройки патрулирования
Нажмите кнопку Патрулирования
Значение патрулирования и номер пресета. Нажмите кнопку «Добавить предустановку», чтобы добавить текущий пресет в тур.
Настройка шаблонов
Нажмите кнопку «Шаблон» и введите номер шаблона.
Нажмите кнопку «Начать», чтобы начать операцию направления. Или вы можете использовать режим масштабирования / фокусировки / диафрагмы / направления.

Нажмите кнопку «Завершить»
Настройка сканирования
Нажмите кнопку «Сканировать».
Используйте кнопки направления, чтобы установить ограничение по левому краю камеры, а затем нажмите кнопку «Влево».

Используйте кнопки со стрелками, чтобы установить правый предел камеры, а затем нажмите кнопку «Вправо». Теперь процесс установки сканирования завершен.

3.2.3 Цвет изображения
Здесь вы можете установить оттенок, яркость, контрастность, насыщенность, усиление, уровень белого, цветной режим и т. д.
[image: image39.jpg]Main Menu - Record - Schedule

Channel (T_T-)PreRecordfi_]Sec. Redundancy. ' Snapshot[|Holiday["]
Period (Wed ] Type Regular Motion Alarm  MD&Alarm

Period 1 (00:00 - 24 00 E B BH A
Period2 (00200 - 24 00 o o o o
Period3 o o o o
Period 4 (00700 - 26 00 o o o o
Period$ o o o o
Period 6 (00700 - 24 00 H 8 B &

WReguar  MIMoton []Alam W MD&AIm

2 15 18 P —T!





	
	Рисунок – 3-9


	Более подробную информацию смотрите в данной таблице.


	Пункт
	Заметка

	Период
	Есть два периода за один день. Вы можете установить разные

Резкость, яркость и контрастность в разные периоды.

	
	

	Эффективное время
	Установите флажок здесь, чтобы включить эту функцию, а затем установите период времени.

	
	

	
	Значение здесь - отрегулировать край видео. Значение находится в диапазоне от 0 до 100. Чем больше значение, тем прозрачным является край и наоборот. Обратите внимание, что шум здесь слишком высок. Значение по умолчанию - 50, а рекомендуемое значение - от 40 до 60.

	Контраст
	

	
	

	
	

	
	

	Яркость
	Настроика яркости монитора. Значение находится в диапазоне от 0 до 100. Значение по умолчанию равно 50. Чем больше число, тем ярче видео. Когда вы вводите значение здесь, яркостная секция и темная секция видео будут соответствующим образом скорректированы. Вы можете использовать эту функцию, когда все видео слишком темное или слишком яркое. Обратите внимание, что видео может стать туманным, если значение слишком велико. Рекомендуемое значение составляет от 40 до 60.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image40.jpg]Main Menu - Record - Backup

V] Name(Type) Remain/Total Device Status

v sda(USB DISK) 7.36 GB/7.46 GB Ready

14Page Up M Page Down F» Select/Cancel backup device or file.

Detect

] ((Backup | [ Format | [ Stop ]





3.2.4 Воспроизведение
[image: image41.jpg]Selected Device [sda(USB DISK|

Backup Path i

Browse |

Type All

Start Time ®
End Time ®
0 [CH Type

Channel |1 5

File Format

H264

2014 - 06-

25 [00: 00: 00

[ Remove ]

Add

2014 - 06-

25 [02: 10: 37

[©Onekey Backup

Start Time

End Time

Size(KB)

!4 Page Up M Page Down
Required/Remaining:0.00 KB/7.36 GB

Fn Select/Cancel backup device or file.





	   1
	Окно дисплея
	2
	Тип поиска
	   3
	Календарь
	   4
	Выбор канала
	5
	Управление воспроизведением

	   6
	Клип
	7
	Умный поиск
	   8
	Временная шкала
	   9
	Тип записи
	10
	Блок временной шкалы


Рисунок 3-9

Окно дисплея: Здесь отображается Видеозапись, или фото. Поддержка 1 / 4 / 8-оконного воспроизведения.

Тип поиска: Здесь выбирается тип поиска, изображение или файл
Поиск записи:  Вы можете выбрать воспроизведение с жесткого диска для чтения-записи. 

Важное резервирование HDD не поддерживает функцию резервного копирования изображения, но поддерживает функцию воспроизведения изображения. Вы можете выбрать воспроизведение с жесткого диска с резервированием, если на жестком диске резервирования есть изображения.

Поиск по рисунку: Перед тем, как выбрать воспроизведение с периферийного устройства, подключите соответствующее периферийное устройство. Вы можете просмотреть все файлы записей корневого каталога периферийного устройства. Нажмите кнопку «Обзор.
Календарь: Синяя подсвеченная дата означает, что есть изображение или файл. В противном случае нет изображения или файла.

В любом режиме воспроизведения нажмите дату, которую хотите просмотреть, вы можете увидеть соответствующую запись файла во временной шкале

.
Выбор канала: Режим воспроизведения: 1 / 4 / 9. (В зависимости от модели)
· В режиме воспроизведения в 1 окне: вы можете выбрать 1-16 каналов.

· В режиме просмотра с 4 окнами: вы можете выбрать 4 канала в соответствии с вашими требованиями.

· В режиме воспроизведения в 9 окнах вы можете переключаться между 1-8 и 9-16 каналами.  Временная полоса изменится после изменения режима воспроизведения или канала
Управление воспроизведением
[image: image42.jpg]Main Menu - Alarm - Alam Set

EventType [Cocal Alarm_[7) Alarmin i 9
Enable m Type [Normal Open|-)
Alarm (Riam in

Perod CSe) Anidber [ Sec.
DAtem Oupwt TR Delay (C—
[IShowMessage [ElAlerm upioad [JSend Email

[IRecord Channel [TIZIEIE

[IPTZAcivaion [ Ser )  Delay o sec.
Oour HEEE

Osnapshot HEEE

[suzzer

o) (o)





	Рисунок 3-10

	

	Воспроизведение / Пауза
В режиме медленного воспроизведения щелкните его, чтобы переключиться между воспроизведением / паузой.

	Стоп

	Обратная игра

В нормальном режиме воспроизведения, нажмите левой кнопкой мыши, файл начнет воспроизведение назад.

Нажмите еще раз, чтобы приостановить текущее воспроизведение.

В режиме воспроизведения назад нажмите ► / II, чтобы восстановить нормальное воспроизведение.

	В режиме воспроизведения щелкните его, чтобы воспроизвести следующий или предыдущий раздел. Вы можете непрерывно щелкнуть, когда вы просматриваете файлы с одного и того же канала. В режиме обычного воспроизведения, когда вы приостанавливаете текущее воспроизведение, вы можете нажать │и │  чтобы начать покадровое воспроизведение. В режиме воспроизведения по кадру нажмите ►/   чтобы восстановить нормальное воспроизведение.

	Медленное воспроизведение
В режиме воспроизведения щелкните его, чтобы реализовать различные режимы медленного воспроизведения, такие как медленное воспроизведение 1, медленное воспроизведение 2 и т. Д.

	Перемотка вперед
В режиме воспроизведения нажмите, чтобы реализовать различные режимы быстрого воспроизведения, такие как быстрое воспроизведение 1, быстрое воспроизведение 2 и т. д.
Скорость воспроизведения зависит от версии программного обеспечения (прошивки)

	Интеллектуальный поиск

	Звук воспроизведения

	Нажмите кнопку моментального снимка в полноэкранном режиме, система может сделать снимок. Система поддерживает настраиваемый путь сохранения снимка. Сначала подключите периферийное устройство, нажмите кнопку привязки в полноэкранном режиме, вы можете выбрать или создать путь. Нажмите кнопку «Пуск», изображение моментального снимка можно сохранить на указанном пути.

	Отметить.

Обратите внимание, что эта функция используется только для некоторых продуктов серии. Пожалуйста, убедитесь

На панели управления воспроизведением есть кнопка отметки.

Более подробную информацию вы можете найти в главе 4.8.1.3.


Интеллектуальный поиск
Когда система воспроизводит видео, вы можете выбрать зону в окне, чтобы начать интеллектуальный поиск. Нажмите кнопку обнаружения движения, чтобы начать воспроизведение. После того, как началось обнаружение движения, повторное нажатие снова прекратит текущее движение файла.

Если вы выбираете воспроизведение другого файла в списке файлов, система переключается на обнаружение движения другого файла.

Умный шаг поиска
Во время многоканального режима воспроизведения дважды щелкните по одному каналу, а затем нажмите кнопку [image: image4.jpg]


，система начнет интеллектуальный поиск. Система поддерживает 396 (22 * 18 PAL) и 330 (22 * 15 NTSC) зон. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать зоны 
[image: image43.jpg]Il




интеллектуального поиска. Нажмите кнопку
 ，вы можете перейти к интеллектуальному поисковому воспроизведению. Нажмите еще раз, система прекратит интеллектуальный поиск.
[image: image44.jpg]Set

Wed
HEe —#w ] Do %o
O@w %o ) O@we =z
Ofoo0 -2e00 ] [ -2 0

03 6 9 1 15 13 21 24
Sun e ————
Mon S —
Tue e ————
Wed ...
Thu [ ——————
Fii ———
sat [ ——————

Copy




Figure 3-11

Рисунок 3-11
Клип
1. Пожалуйста, воспроизведите файл, который вы хотите отрегулировать, и нажмите эту кнопку. Вы можете увидеть соответствующие ползунки в строке времени соответствующего канала. Вы можете настроить ползунок или ввести точное время, чтобы установить время окончания файла.

2. После того, как вы установили, вы можете снова нажать кнопку Clip, чтобы отредактировать второй период. Вы можете видеть, что слайдер восстанавливает предыдущую позицию.

3. Нажмите кнопку «Создать резервную копию» после клипа, вы можете сохранить текущее содержимое в новом файле. 
4. Вы можете несколькими каналами одновременно. Операция с несколькими каналами похожа на одноканальную операцию.
Умный поиск
Выберите записи за один день, щелкните список, вы можете перейти к интерфейсу списка файлов. Вы можете ввести время в верхнем правом углу для поиска записей по времени. Введите время 11: 00.00 и затем нажмите кнопку «Поиск», чтобы просмотреть все файлы записей после 11: 00.00 (записи содержат текущее время.)

Дважды щелкните имя файла для воспроизведения
После поиска файлов система реализует точное воспроизведение, как только вы нажмете «Воспроизвести» в первый раз. Система не поддерживает точное воспроизведение изображения

Система поддерживает воспроизведение синхронизации и несинхронное воспроизведение. Воспроизведение синхронизации поддерживает все каналы, а несинхронное воспроизведение поддерживает только точное воспроизведение текущего канала выбора.

[image: image45.jpg]Main Menu - Alarm - Motion

Dlsnapshot
EBiazzar





Рисунок 3-12

Временная шкала

[image: image46.jpg]Main Menu - System

A = ®

General Encode Network

&

Net Server Display PTZ Config





Рисунок 3-13

· Он отображает тип записи и ее период в текущих критериях поиска. В режиме воспроизведения с четырьмя окнами имеются соответствующие четыре временных бара. В другом режиме воспроизведения воспроизведения есть только одна временная шкала.

· Используйте мышь, чтобы щелкнуть по одной точке цветовой зоны в строке времени, система начнет воспроизведение.

· Строка времени начинается с 0 часов, когда вы настраиваете конфигурацию.

· Временная шкала масштабируется в течение текущего времени воспроизведения, когда вы играете в файл.

· Зеленый цвет означает обычный файл записи. Красный цвет обозначает внешний файл записи тревоги. Желтый обозначает файл записи обнаружения движения.
Типы файлов
Типы файлов： R—постоянная запись； A—по внешней тревоге； M—детекция движения.

[image: image47.jpg]Main Menu - System - General

Systerm Time (2074 - 06~ 25 [02. 541 22 ) (S )

Basic Sefings.

Date Fomat ~ (YyyMmDD[) [ DST(Set )

Date Separator - <) TimeFoma  [@&HOUR [
Device Sefings.

Language  [ENGLSH [  HDDFul Cvervie ]
Video Siandard (PAL 5]  PackDumsion (60 jmin
DVRNo. a Realime Play 5 jin
DevicelD  [HGVR

Other Seings. S

71 Holday (a1 ) Mouse Sensitviy [ Ss )

] Guide Auto Logout i Jmin





Рисунок 3-14

Блок временной шкалы[image: image48.jpg]DST

O DayofWeek ® Date

sat @
End Q@

2000

Cancel





Рисунок 3-15
Опция включает в себя: 24H, 12H, 1H и 30M. Чем меньше блок, тем больше масштаб. Вы можете точно установить время на временной шкале для воспроизведения записи.

Строка времени начинается с 0 часов, когда вы настраиваете конфигурацию.

Временная шкала масштабируется в течение текущего времени воспроизведения, когда вы играете в файл.
3.3 Главное меню
3.3.1 Главное меню
Интерфейс главного меню показан ниже.

[image: image49.jpg]20140625

[l — e —]E
Su Mo Tu We Th Fr
m[ﬂr‘m—_ﬂmm

Bials ]

[_Q‘IL]
oK

o
I§

J
HEIBH





Рисунок 3-16

	
	Главное меню
	
	
	Второстепенное меню
	

	
	
	
	
	График
	

	
	
	
	
	
	

	
	Запись
	
	
	Воспроизведение
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Запись
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Резервное копирование
	

	
	
	
	
	
	

	
	Тревога
	
	
	Движение
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ненормальное
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Генеральная
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Шифрование
	

	
	
	
	
	
	

	
	Система
	
	
	Сеть
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сетевые службы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Дисплей
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PTZ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HDD
	

	
	
	
	
	
	

	
	Продвинутый
	
	
	Пользователь
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Онлайн пользователь
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Авто функция
	

	
	
	
	
	
	


	Главное меню
	Второстепенное меню

	
	ATM/POS

	
	

	
	По умолчанию

	
	

	
	Экпорт / Импорт

	
	

	
	Информация о HDD

	
	

	
	BPS

	
	

	Информация
	Логи

	
	

	
	Версия

	
	

	
	NETWORK

	
	

	Выйти
	-

	
	


3.3.2 Запись
Запись
Вы должны иметь надлежащие права для выполнения следующих операций. Убедитесь, что жесткий диск установлен правильно.

После загрузки системы он работает в обычном режиме 24 часа. Вы можете установить тип и тип времени ввода данных.

[image: image50.jpg]Main Menu - System - Encode

Compression [F2s2 7] [H28& 7]
Resolution
ame Rate(FPS)

Bit Rate Type

Frame Interval

Bit Rate(Kb/S)

Reference Bit 192-1024Kb/S

Audi

Video ]

Audio Format Audio Source [NORMAL -





Рисунок 3-17
· Канал: сначала выберите номер канала. Вы можете выбрать «все», если вы хотите установить для всех каналов.

· Тип записи: установите флажок, чтобы выбрать соответствующий тип записи. Существует четыре типа:

· Регулярный / MD (обнаружение движения) / Тревога / MD и Тревога.

· Недельный день: Существует восемь вариантов: диапазоны от субботы до воскресенья и все.

· Праздник: это настройка праздника. Обратите внимание, что для добавления праздника сначала необходимо перейти в Общий интерфейс (Главное меню -> Система -> Общие). В противном случае вы не сможете увидеть этот элемент.

· Предварительная запись: система может предварительно записать видео до того, как событие произойдет в файл. Значение изменяется от 1 до 30 секунд в зависимости от потока бит.

· Резервирование: система поддерживает функцию резервирования резервирования. Вы можете выделить кнопку Redundancy, чтобы активировать эту функцию. Обратите внимание, что перед включением этой функции установите как минимум один жесткий диск как избыточный. (Главное меню-> Настройка-> Хранение-> Диспетчер HDD). Обратите внимание, что эта функция имеет значение null, если только один жесткий диск.

Резервное копирование
DVR поддерживает резервное копирование на USB-устройство, сеть и eSATA. Здесь мы вводим USB, резервное копирование eSATA. Вы можете обратиться к главе 5 «Работа в Интернете» для операции загрузки сети.

Нажмите кнопку резервного копирования, вы увидите, что интерфейс показан на рисунке 3-21. Здесь вы можете просмотреть информацию об устройствах.

Вы можете просмотреть имя устройства резервного копирования и его общее пространство и свободное пространство. 
[image: image51.jpg]OVERLAY

Region Cover [ | Preview DMonilor

Time Display [CIMonitor("Set)

Channel Title ﬁMonilor Set

Cancel





Рисунок 3-18
Выберите устройство резервного копирования, а затем установите канал, время начала файла и время окончания.
Нажмите кнопку «Добавить», система начнет поиск. Все сопоставленные файлы перечислены ниже. Система автоматически рассчитывает требуемый объем памяти.
Только системные файлы с файлом √ перед именем канала. Вы можете использовать кнопку Fn или cancel для удаления √ после серийного номера файла.

Нажмите кнопку «Пуск», система начнет копировать. В то же время кнопка резервного копирования становится кнопкой остановки. Вы можете просмотреть оставшееся время и панель обработки в левом нижнем углу
[image: image52.jpg]Copy

[EEAE





Рисунок 3-19
Когда система завершит резервное копирование, вы увидите диалоговое окно с запросом успешного резервного копирования

Формат файла: выберите формат файла; Вы можете увидеть, что есть два варианта: DAV / ASF.

Формат имени файла обычно равен: Номер канала + Тип записи + Время. В имени файла формат YDM - Y + M + D + H + M + S. Имя расширения файла - .dav.

Во время резервного копирования вы можете нажать ESC для выхода из текущего интерфейса для другой операции. Система не завершит процесс резервного копирования
Обнаружение
В главном меню из меню Manu-> Alarm-> Detect вы можете увидеть интерфейс обнаружения движения. Существует три типа обнаружения: обнаружение движения, потеря видеоизображения.

· Потеря видео не имеет зоны обнаружения, и настройка чувствительности не имеет настройки обнаружения.

· Вы можете увидеть значок обнаружения движения, если текущий канал активировал тревогу обнаружения движения.

· Вы можете перетащить мышью, чтобы установить область обнаружения движения. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить текущую настройку.

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выйти из текущего интерфейса.
Обнаружение движения
После анализа видео система может генерировать сигнал потери видеосигнала, когда обнаруженный движущийся сигнал достигнет чувствительности, которую вы установили здесь.

 Тип события: в раскрывающемся списке вы можете выбрать тип обнаружения движения.

· Канал: выберите канал из раскрывающегося списка, чтобы установить функцию обнаружения движения.

· Включить: установите флажок здесь, чтобы включить функцию обнаружения движения.

· Регион: нажмите кнопку выбора, интерфейс показан на рисунке 3-25. Здесь вы можете установить зону обнаружения движения. Для вас есть четыре зоны. Сначала выберите зону и затем перетащите мышью, чтобы выбрать зону. Соответствующая цветовая зона отображает различную зону обнаружения. Вы можете нажать кнопку Fn для переключения между режимом руки и режимом снятия с охраны. В режиме руки вы можете нажать кнопки направления, чтобы переместить зеленый прямоугольник, чтобы установить зону обнаружения движения. После завершения настройки нажмите кнопку ENTER, чтобы выйти из текущей настройки. Не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы начать настройку savecurrent. Если вы нажмете кнопку ESC, чтобы выйти из системы настройки региона, система не сохранит настройку вашей зоны.
Чувствительность: система поддерживает 6 уровней. Шестой уровень имеет самую высокую чувствительность.
[image: image53.jpg]Main Menu - Record





Рисунок 3-20

Anti-dither: Здесь вы можете установить время сглаживания. Значение колеблется от 5 до 600 с. Временная синхронизация по сигналу тревоги длится дольше. Может показаться, что активация сигнала тревоги остается такой, как thebuzzer, тур, активация PTZ, моментальный снимок, запись канала. Время пребывания в ней e не включает время приема. Во время аварийного сигнала сигнал тревоги может начать время сглаживания, если система обнаруживает местный аварийный сигнал снова. Экранное приглашение, загрузка будильника, электронная почта и т. Д. Не будут активированы. Например, если вы установите время сглаживания в течение 10 секунд, вы можете увидеть, что каждая активация может продолжаться 10, если локальная тревога активирована. Во время процесса, если система обнаруживает другой локальный сигнал тревоги на пятой секунде, зуммер, тур, PTZ-активация, моментальный снимок, канал записи начнутся еще 10 лет, пока приглашение на экран, выгрузка сигнала тревоги, электронная почта снова не будет активирована. Через 10 секунд, если система обнаруживает другой сигнал тревоги, он может генерировать сигнал тревоги, так как время выхода из-под контроля отсутствует.

Период: нажмите кнопку «Установить», вы увидите интерфейс. Здесь вы можете указать период обнаружения события. Система включает только операцию обнаружения движения в указанные периоды. Это не для потери видео или

фальсификации. Существует два способа установить периоды. Обратите внимание, что 
система поддерживает только 6 периодов за один день
[image: image54.jpg]SNAPSHOT

-
Image Size CIF v
Image Quality (&[]
Interval 18 ]





Рисунок 3-21
Существует четыре типа записи: обычный, детектирование движения (MD), будильник, MD и будильник.
· Выход сигнализации: при возникновении тревоги система включает периферийные устройства сигнализации.

· Защелка: когда обнаружение движения завершено, система автоматически задерживает обнаружение в течение определенного времени. Значение в диапазоне от 1-300 (Единица: вторая). Показать сообщение: система может вывести сообщение, чтобы предупредить вас на экране локального хоста, если вы включили эту функцию.

· Загрузка сигнала: система может загружать сигнал тревоги в сеть (включая центр сигнализации), если вы

· Отправить электронную почту: система может отправлять электронную почту, чтобы предупредить вас о возникновении тревоги.

· Канал записи: система автоматически активирует канал (ы) обнаружения движения для записи после возникновения тревоги.

· Убедитесь, что вы установили запись MD в меню «Расписание» (Главное меню-> Настройка-> Расписание) и запланировать запись в интерфейсе ручной записи (Главное меню-> Дополнительно-> Ручная запись). Включение PTZ: здесь вы можете установить движение PTZ, когда Возникает тревога. Такие, как переход на предустановку, тур и шаблон при возникновении тревоги. 

· Задержка записи: система может задержать запись в течение указанного времени после окончания тревоги. Значение варьируется от 10 до 300 с.

· Tour: здесь вы можете включить функцию тура при возникновении тревоги. Системный однооконный тур.

· Снимок: вы можете включить эту функцию для снимка снимка при возникновении тревоги обнаружения движения.

· Видеоматрица Установите флажок здесь, чтобы включить эту функцию. Когда возникает тревога, порт SPOT OUT выводит видеовыход устройства. Он отображает видео (1-оконный тур) из канала активации тревоги, который вы выбираете на странице «Запись канала».

· Зуммер: выделите значок, чтобы включить эту функцию. Зуммер подает звуковой сигнал при возникновении тревоги.

· Тест: щелкните по нему, чтобы проверить текущую настройку обнаружения движения (не нужно сохранять). Нажмите кнопку «Выбрать» после Region, вы можете установить зону обнаружения движения.
Выберите значок, чтобы выбрать соответствующую функцию. После всех настроек нажмите кнопку savebutton, система вернется в предыдущее меню.
[image: image55.jpg]Main Menu - Alam - Motion





Рисунок 3-22
[image: image56.jpg]Senver P
User Name
Password
DitName

Image Upload interval

Channel
Weekday
Period 1
Period 2

Port (21

O Anonymous

File Length [§

[E—

Wed T Alarm  Motion Regular

00:00 - 24 00 o o o
Gw—=wJo O O

ok ) (Cancel ) (

Tost

)





Рисунок 3-23
Потеря видео
[image: image57.jpg]Main Menu - System - Network

IP Version Pv4 &
IP Address 192 . 168 . 1 . 221 | [] DHCP

Subnet Mask 255 . 255
Gateway 192 . 168 . 1 . 1

TCP Pont 37771 HTTPPort 81 )
UDP Port B7778___ JHTTPSPor (a3 |
RTSPPot (65 | MTU [
PrimaryDNS (8 . 8 . 8 . 8 |
SecondaryDNS (8 . 8 . 4 . 4

Max Connection (128 [ Hs Download

Default Save Cancel





Рисунок 3-24

Выберите потерю видео в списке типов. Вы можете увидеть, как отображается интерфейс. Эта функция позволяет вам сообщать о появлении явления потери видео. Вы можете активировать канал выходного сигнала тревоги, а затем включить показ функции.
3.3.3 Система
[image: image58.jpg]Main Menu - System - Net Server

IP FILTER
NTP time.windows.com : 60
MULTICAST 239.255.42.42
PPPoE
~/ DDNS Quick DDNS :
v|UPnP Port Forwarding
3G
WIFI No Connection
EMAIL MailServer : 25
FTP Record FTP : 0.0.0.0
AlarmServer Private : 10.1.0.2
SNMP
PRIORITY LAN
REGISTER 0.0.0.0:: 8000
vIP2P
Default Cancel





Рисунок 3-25
Главная
[image: image59.jpg]IP FILTER

[ Enable
Type Trusted Sites :
Start Address Add [P Address
End Address (Add IP Segment
Start Address End Address Edit Delete
Default OK Cancel





Рисунок 3-26
· Идентификатор устройства: введите здесь соответствующее имя устройства.

· № устройства: здесь вы можете установить номер устройства.

· Язык: система поддерживает различные языки: китайский (упрощенный), китайский (традиционный), английский, итальянский, японский, французский, испанский (все перечисленные здесь языки являются необязательными. 

· Стандарт видео: существует два формата: NTSC и PAL.

· HDD full: Здесь вы можете выбрать рабочий режим, когда жесткий диск заполнен. Существует два варианта: остановка записи или переписывание. Если текущий рабочий HDD перезаписан или текущий жесткий диск заполнен, а текущий HDD не пуст, система перестает записывать. Если текущий жесткий диск заполнен, а затем следующий жесткий диск не пуст, система перезаписывает предыдущие файлы.

· Продолжительность пакета: здесь вы укажете продолжительность записи. Значение варьируется от 1 до 120 минут.

· Значение по умолчанию - 60 минут.

· Воспроизведение в реальном времени: это время воспроизведения, которое вы можете просмотреть в интерфейсе предварительного просмотра. Оценки варьируются от 5 до 60 минут.

· Автоматическое отключение: здесь вам нужно установить интервал автоматического выхода из системы, как только пользователь входа в систему неактивен в указанное время. Значение изменяется от 0 до 60 минут.

· Панель навигации: установите флажок здесь, система отображает панель навигации на интерфейсе.

· Мастер запуска: после того, как вы установите флажок здесь, система перейдет к мастеру запуска непосредственно, когда система перезапустится в следующий раз. В противном случае он перейдет к интерфейсу входа в систему.

· Свойство мыши: вы можете установить скорость двойного щелчка, перетащив слайд-бард. Вы можете нажать кнопку Defaultbutton, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

· Дата и время:

· Формат даты: Существует три типа: ГГГГ-ММ-ДД: ММ-ДД-ГГГГ или ДД-ММ-ГГГГ.

· Разделитель дат: для разделения даты есть три обозначения: точка, билайн и солидус.

· DST: для установки время и даты DST. Здесь вы можете установить время начала и окончания, установив настройку недели или установив соответствующую настройку даты.

· NTP: здесь вы можете установить настройки сервера NTP, для синхронизации времени
[image: image60.jpg]MULTICAST

1P Address (239 _ 255 _ 42 42

%)





Рисунок 3-27

Выходной:

Интерфейс настройки праздника показан на рисунке 3-28. Нажмите кнопку «Добавить новую праздничную кнопку», вы можете ввести информацию о новом отдыхе. См. Рисунок 3-28. Здесь вы можете установить имя праздника, режим повтора и время начала / окончания
[image: image61.jpg]User Name |

P rd |

J| Cancel l





Рисунок 3-28

Шифрование
Он предназначен для установки битового потока видео, потока бит изображения, параметра наложения видео и т. д.
[image: image62.jpg]DDNS

DDNS Type  [Quick DDNS ~] [ Enable

Server IP (www.quickddns.com
Domain Mode @ Default O Custom Name

Domain Name [A002A9AF81B4 .quickddns.com

Email Please input email address.

Note: System will reclaim the domain that is idle for more than one year. You can get a
notification email one month before the reclaim if your email address setup is right.

Default Test OK Cancel





Рисунок 3-29

· Канал: выберите нужный канал.

· Тип: выберите из выпадающего списка. Существует три варианта: регулярное обнаружение / обнаружение движения.

· Вы можете установить различные параметры кодирования для разных типов записей. Compression: система поддерживает H.264 и MJPEG.

· Разрешение: система поддерживает различные разрешения, вы можете выбрать из выпадающего списка. Пожалуйста, обратите внимание, что вариант может отличаться в зависимости от разных серий.

· Частота кадров: от 1f / s до 25f / s в режиме NTSC и от 1f / s до 30f / s в режиме PAL.

· Тип битрейта: система поддерживает два типа: CBR и VBR. В режиме VBR вы можете установить качество видео.

· Качество: Есть шесть уровней от 1 до 6. Шестой уровень имеет самое высокое качество изображения.

· Видео / аудио: вы можете включить или отключить видео / аудио.

Аудио: выберите из выпадающего списка.

 Наложение
[image: image63.jpg]Router LANIP (0. 0 . 0 . 0 |

WAN IP (o

PAT Table.

Service Name Protocol __IntPont
JHTTP TCP £
/TCP TcP

UDP UDP
/RTSP UDP
/RTSP TcP
~ SNMP UDP

HTTPS TcP

Defaut ) (_Add__) [ Delete (oK Cancel





Рисунок 3-30
· Площадь обложки: здесь вы можете установить область обложки. Вы можете перетащить мышью, чтобы установить правильный размер раздела. В одноканальное видео, система max поддерживает 4 зоны в одном канале.

· Предварительный просмотр / мониторинг: маска конфиденциальности имеет два типа. Предварительный просмотр и мониторинг. Предварительный просмотр означает, что зона маски конфиденциальности не может быть просмотрена пользователем, когда система находится в состоянии предварительного просмотра. Монитор означает, что зона маски конфиденциальности не может быть просмотрена пользователем, когда система находится в состоянии монитора.

· Отображение времени: при воспроизведении вы можете выбрать время отображения системы или нет. Нажмите кнопку setbutton, а затем перетащите заголовок в соответствующую позицию на экране.

· Отображение канала: вы можете выбрать номер канала для отображения системы или нет при воспроизведении. Нажмите кнопку «Удостоверение», а затем перетащите заголовок в соответствующее положение на экране.

· Копировать: после завершения настройки вы можете нажать кнопку «Копировать», чтобы скопировать текущую настройку в другие каналы (каналы). Вы можете видеть, что интерфейс показан на рисунке 3-43. Вы можете видеть, что текущий номер канала серый. Пожалуйста, проверьте номер, чтобы выбрать канал, или вы можете установить флажок ALL.

· Для завершения настройки нажмите кнопку OK на рис. 3-43 и рис. 3-41 соответственно.

[image: image64.jpg]PORT INFO

Service Name I
Protocol ‘T( P
Int.Port ll_]

Ext.Port lo

[| Cancel |





Рисунок 3-31

Снимок
Здесь вы можете установить режим моментального снимка, размер изображения, качество и частоту.
· Режим моментального снимка. Существует два режима: обычный и триггер. Если вы установите режим синхронизации, вам нужно установить частоту отображения. Если вы установили моментальный снимок триггера, вам нужно установить операцию активации моментального снимка.

· Размер изображения: здесь вы можете установить размер снимка снимка.

· Качество изображения: здесь вы можете установить качество снимка. Значение варьируется от 1 до 6.

· Интервал: вам нужно установить интервал моментального снимка (расписание).

· «Меню> Запись> Настройка записей», откройте «Снимок».
[image: image65.jpg]3G

NoSignal

3G Network 3G Enable/Disable

|

<

Network Type [NOSERVICE

APN

AUTH [NO_AUTH _[)
Dial Number

User Name

User Password
Pulse Interval [0 Sec. Dial

3G Wireless Network

Module State : IP Address -
SIM State - Subnet Mask -
PPP State - Gateway -

OK Cancel Apply




Рисунок 3-32

Триггерный снимок
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы включить функцию моментального снимка активации. После того, как вы включили эту функцию, система может сделать снимок при возникновении соответствующего сигнала тревоги

В главном меню из меню-> Запись-> Запись, здесь вы можете вводить моментальный снимок как обычный, размер, качество и частоту
[image: image66.jpg]WIFI

Auto Connect WIFI []

0 SSID Signal Intensity | WIFI Working Information.

Current Hotspot No Connection
IP Address
Subnet Mask

Gateway ...

Refresh ] (Connection ] (Disconnect] ([ OK (“Cancel ] (" Apply





Рисунок 3-33
В главном меню из меню-> Будильник-> Обнаружение, включите функцию моментального снимка для указанных каналов
[image: image67.jpg]SMTP Server [MailServer

Anonymous

User Name Password [

Receiver
Sender
Subject
Attachment
Encrypt Type

Event Interval

Health Enable

Interval |60 min

(e )





Рисунок 3-34

FTP

В главном меню из меню «Настройка-> Сеть-> FTP» вы можете установить информацию о FTP-сервере. Включите функцию FTP и нажмите кнопку «Сохранить».
[image: image68.jpg]AlamServer

Protocol Type (Frvate

SeverP [0 0

Port T

SelfepontTme

(T Em—— e |
Defak e Cancel





Рисунок 3-35
Сеть
[image: image69.jpg]SNMP.

SNMP Enable
<]

SNMP Pon
Read-Community
Wiie-Community
Trap Address
Trap Port

m]
i
vz

62

() (o)




Рисунок 3-36

· Версия IP: Существует два варианта: IPv4 и IPv6. Прямо сейчас, система поддерживает эти два IP-адреса, и вы можете получить доступ через них.

· MAC-адрес: хост в локальной сети может получить уникальный MAC-адрес. Это для вас доступ в локальной сети. Itis доступен только для чтения.

· IP-адрес: здесь вы можете использовать кнопку вверх / вниз или вводить соответствующий номер для ввода IP-адреса. Затем вы можете установить соответствующую маску подсети для шлюза по умолчанию.

· Шлюз по умолчанию: здесь вы можете ввести шлюз по умолчанию. Обратите внимание, что системе необходимо проверить соответствие всех IPv6-адресов. IP-адрес и шлюз по умолчанию должны быть в одном IP-адресе

· раздел. То есть указанная длина префикса подсети должна иметь одинаковую строку.

· DHCP: это автоматический поиск IP. При включении функции DHCP вы не можете изменять маску IP / Subnet / Gateway. Эти значения относятся к функции DHCP. Если вы не включили функцию DHC P,

· Маска IP / Маска подсети / Шлюз отображается как ноль. Вам необходимо отключить функцию DHCP для просмотра текущей IP-информации. Кроме того, когда PPPoE работает, вы не можете изменять маску IP / Subnet / Gateway.

· MTU: это значение MTU сетевого адаптера. Значение составляет 1280-7200 байт.
· Настройка детекции составляет 1500 байт. Обратите внимание, что изменение MTU может привести к перезагрузке сетевого адаптера, и сеть отключится. То есть модификация MTU может повлиять на текущий сетевой сервис. Система может открыть диалоговое окно для подтверждения установки, если вы хотите изменить настройку MTU. Нажмите кнопку «ОК», чтобы подтвердить текущую перезагрузку, или нажмите кнопку «Отмена», чтобы завершить текущую модификацию. Перед изменением вы можете проверить MTU шлюза; MTU DVR должен быть таким же или меньше MTU шлюза. Таким образом, вы можете уменьшить количество пакетов и повысить эффективность передачи.Следующее значение MTU предназначено только для справки.
· 1500: максимальное значение пакета информации Ethernet, а также значение по умолчанию. Это типичный набор, когда

· Нет PPPoE или VPN. Это настройка по умолчанию для какого-либо маршрутизатора, коммутатора или сетевого адаптера.

· 1492: Рекомендовать значение для PPPoE.

· 1468: Рекомендовать значение для DHCP.

· Предпочитаемый DNS-сервер: IP-адрес DNS-сервера.

· Альтернативный DNS-сервер: альтернативный адрес DNS-сервера.

· Режим передачи: здесь вы можете выбрать приоритет между качествами бега / видео.

· Загрузка в сеть: система может сначала обработать загруженные данные, если вы включите эту функцию. Скорость загрузки составляет 1.5X или 2.0X от нормальной скорости.

· Загрузка в сеть: система может сначала обработать загруженные данные, если вы включите эту функцию. Скорость загрузки составляет 1.5X или 2.0X от нормальной скорости.

· После завершения всех настроек нажмите кнопку «Сохранить», система вернется в предыдущее меню.

Сетевые службы
[image: image70.jpg]REGISTER

[ Enale

No. i

Sewver IP (0000

N
LI —

o) Comee)




Рисунок 3-37

IP
Фильтр
Интерфейс IP-фильтра показан на рисунке 4-61. Вы можете добавить IP-адрес в следующий список. Список поддерживает максимум 64 IP-адресов. Система поддерживает действительный адрес IPv4 и IPv6. Обратите внимание, что системе необходимо проверить правильность всех адресов IPv6 и реализовать оптимизацию.

После включения функции доверенных сайтов только текущий IP-адрес может получить доступ к текущему DVR.

Если вы включите функцию заблокированных сайтов, следующие перечисленные IP-адреса не смогут получить доступ к текущему DVR
· Включить: выделите здесь поле, вы можете проверить функцию доверенного сайта и заблокированные сайты.

· Вы не можете видеть эти два режима, если кнопка «Включить» серая.

· Тип: вы можете выбрать доверенный сайт и черный список из выпадающего списка. Вы можете просмотреть IP-адрес в следующем столбце.

· Начальный адрес / конечный адрес: выберите один из раскрывающегося списка, вы можете ввести IP-адрес в начальный адрес и конечный адрес. Теперь вы можете нажать  «Добавить IP-адрес» или «Добавить IP-раздел», чтобы добавить

· Для вновь добавленного IP-адреса он включен по умолчанию. Удалите «√» перед элементом, а затем текущий элемент отсутствует в списке.

· System max поддерживает 64 элемента.

· Адресная колонка поддерживает формат IPv4 или IPv6. Если это адрес IPv6, система может его оптимизировать. Например, система может оптимизировать aa: 0000: 00: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa as aa: aa: aa: aa: aa: aa: aa.

· Система автоматически удаляет пробел, если есть какое-либо место до или после вновь добавленного IP адреса.

· Система только проверяет начальный адрес, если вы добавляете IP-адрес. Начальный адрес проверки системы и конечный адрес, если вы добавляете раздел IP, а конечный адрес должен быть больше начального адреса.

· Система может проверить, что новый добавленный IP-адрес существует или нет. Система не добавляет, если входной IP адрес не существует.

· Удалить: нажмите, чтобы удалить указанный элемент.

· Изменить: нажмите, чтобы изменить начальный адрес и конечный адрес. См. Рисунок 4-62. Система может проверить достоверность IPaddress после операции редактирования и реализовать оптимизацию IPv6.

· По умолчанию: нажмите, чтобы восстановить настройку по умолчанию. В этом случае доверенные сайты и заблокированные сайты равны нулю.
[image: image71.jpg]Main Menu - System - Display

auL.

Transparency (200

TimeDisplay [

Resoluion [1280x102¢_[")

Tour

Motion Tour Type (View 1

Favorite

Preview Dencise [

Channel Tite  (_Modiy
Channel Tite 1]
Image Enhance [1]
Ser
) Alam Tour Type (Viewi T
Set Zero Channel Set
T 3





Рисунок 3-38
Multicast

Здесь вы можете установить группу многоадресной рассылки
[image: image72.jpg]Channel Title

| CAM 2

(CAM 3 | CAM 4

| Default | | Save || Cancel |





Рисунок 3-39
PPPoE

Используется для безмодемного соединения.

Введите «PPPoE имя» и «PPPoE пароль», которые вы получаете от своего интернет-провайдера.

Нажмите кнопку «Сохранить», вам необходимо перезапустить, чтобы активировать вашу конфигурацию.

После перезагрузки DVR автоматически подключится к Интернету. 
[image: image73.jpg]Tour

Enable Tour [] Interval (5 Sec.
Split View <

1 |V
T2 a

Channel Group

< 11 >

Add__) (_Delete ) (Move up ) (Move down)

Default

(Gance )




Рисунок 3-40

DDNS

Если Вам нужен фиксированный внешний IP адрес для видеорегистратора, то используйте сервис DDNS.

В данном меню вводите авторизационные данные DDNS сервиса.

Обратите внимание, что поддерживаются такие сервисы, как: DDNS CN99, DDNS NO-IP, Quick DDNS, DDDS Dyndns и sysdnsDDNS. 
[image: image74.jpg]ad

HDD Info

M

Version

Main Menu - Info

BPS

NETWORK

LOG




Рисунок 3-41
UPnP

Протокол UPNP нужен для установки связи между ЛВС и глобальной сетью. 
[image: image75.jpg]Main Menu - Info - HDD Info

Type Capacity Left Capacity Status _ SMART.

14Page Up M Page Down View recording times





Рисунок 3-42
· UPNP on / off: включение или выключение функции UPNP устройства.

· Состояние: когда UPNP отключен, он отображается как «Неизвестно». Когда UPNP работает, он показывает «Успешно».

· Маршрутизатор LAN IP: это IP-адрес маршрутизатора в локальной сети.

· WAN IP: это IP-адрес маршрутизатора в глобальной сети.

· Список сопоставления портов. Список сопоставления портов здесь - это отношения «один к одному» с настройкой сопоставления портов маршрутизатора. Список:

· Имя службы: определяется пользователем.

· Протокол: тип протокола

· Внутренний порт: порт, который был отображен на маршрутизаторе.

· Внешний порт: порт, который был отображен локально.

По умолчанию: настройка порта UPNP по умолчанию - HTTP, TCP и UDP DVR.
[image: image76.jpg]Channel Kb/S
1 54
2 55
3 56
4 1793

MB/H
24
28
27

903

Main Menu - Info - BPS

Wave





Рисунок 3-43

3G

На данной серии видеорегистраторов функция не поддерживается
[image: image77.jpg]Main Menu - Info - LOG

Type All '

Start Time (2014 - 06- 25] 00: 00: 00

End Time (2014 - 06- 26 00: 00: 00 ([ Details ] [ Search
82 |LogTime Event i

72 |2014-06-25 02:07:09
73 |2014-06-25 02:07:09
74 |2014-06-25 02:07:09
75 |2014-06-25 02:10:49
76 |2014-06-25 02:10:49
77 |2014-06-25 02:10:49
78 |2014-06-25 02:10:49
79 |2014-06-25 02:10:49
80 |2014-06-25 02:10:49
81 |2014-06-25 02:12:29
82 |2014-06-25 02:15:49

<Video Loss : 3>

HDD totals<0>, Current working HDD<->
Log In<888888>

Shut down at [14-06-25 02:08:30]
Reboot with Flag [0x01]

<Video Loss: 1>

<Video Loss : 2>

<Video Loss : 3>

HDD totals<0>, Current working HDD<->
Log In<888888>

Save PTZ Config Config

<

14 Page Up M Page Down

Pre Page 1/1(Current Page/Total Page) Jump To

Remove

1

(Go





Рисунок 3-44

WIFI

На данной серии видеорегистраторов функция не поддерживается
[image: image78.jpg]Detailed Information

Log Time 2014-06-25 02:07:09
Log Type Storage-->HDD Info

HDD totals
Current working HDD

Previous Next





Рисунок 3-45
Email

[image: image79.jpg]Main Menu - Info - Version

Device Model ~ CVR5104HG
Record Channel 4
Alarm In 4
Alarm Output 3

System 2.616.0001.0

Build Date 2014-06-19

Web 1.0.0.0

Serial number  PASK20140609514
Upgrade.

If you need to upgrade system now,please insert USB,then press the start button to start
upgrade.Don't shut down the power during upgrade!

R




Рисунок 3-46

SMTP-сервер: введите здесь свой IP-адрес SMTP-сервера электронной почты.

· Порт: введите здесь значение порта.

· Имя пользователя: введите имя пользователя для входа в поле электронной почты отправителя.

· Пароль: введите здесь соответствующий пароль.

· Отправитель: Пожалуйста, введите адрес электронной почты отправителя.

· Название: Пожалуйста, введите здесь тему электронной почты
· Ресивер: Пожалуйста, введите здесь адрес электронной почты получателя. Максимально система поддерживает 3 почтовых ящика. Система автоматически фильтрует одинаковые адреса, если вы повторно вводите несколько.

· Разрешение SSL: включите, если требуется шифрование SSL.

· Интервал: интервал отправки составляет от 0 до 3600 секунд. 0 означает, что интервал отсутствует.

· Проверка электронного ящика: Эта функция позволяет системе посылать тестовое письмо для проверки соединения с почтовым ящиком.

· Интервал: установите флажок выше, чтобы включить эту функцию, а затем установите соответствующий интервал.

Обратите внимание, что система не отправит электронное письмо сразу после возникновения тревоги. Когда тревога, обнаружение движения или тревожное событие активируют электронную почту, система отправляет электронное письмо в соответствии с указанным здесь интервалом. Эта функция очень полезна, когда слишком много сообщений электронной почты активируются событиями анонимности, что может привести к большой нагрузке на почтовый сервер.
Центр тревоги
Этот интерфейс зарезервирован для вас.
[image: image80.jpg]Main Menu - Info - NETWORK

m Network Load

Network Test,

Destination IP [ Test ]

Test Result

Network Sniffer Packet Backup.

Device Name (sda(USB DISK) ~] (_Refresh ]
Address [/ ((Browse ]
Name IP Sniffer Packet Size Sniffer Packet Backup

LAN1 192.168.1.221 OKB »





Рисунок 3-50

SNMP

Обревиатура SNMP означает Simple Network Management Protocol (Простой протокол управления сетью). Он обеспечивает базовую структуру управления сетью системы сетевого управления. Он используется во многих сетевых устройствах, программном обеспечении и системе.
Меню изображено на  Рисунке 3-51:
[image: image81.jpg]Main Menu - Info - NETWORK

Network Test |\ -

16 Kb/S

MAC ADDRESS Status IP Address Type MTU
A0:02:A9:AF:81:B4 Succeed 192.168.1.221 Ethernet 1500





Рисунок 3-51
Включите функцию SNMP. Используйте соответствующий программный инструмент для подключения к устройству. После успешного соединения вы можете получить информацию о соответствующей конфигурации устройства.
Для настройки выполните следующие действия.
· Установите флажок, чтобы включить функцию SNMP. Введите IP-адрес ПК, а не программное обеспечение в адресе Trap. Вы можете использовать настройку по умолчанию для остальных элементов.

· Скомпилируйте выше упомянутые два файла MIB с помощью программного обеспечения MIB Builder.

· Запустите MG-SOFT MIB Browser, чтобы загрузить файл с предыдущего шага на программное обеспечение.

· Введите IP-адрес устройства, которым вы хотите управлять, в MG-SOFT MIB Browser. Пожалуйста, установите соответствующую версию для вашей будущей ссылки.

· Откройте список деревьев в MG-SOFT MIB Browser; Вы можете получить конфигурацию устройства. Здесь вы можете видеть, что на устройстве имеется количество видеоканалов, аудиоканалов, версия приложения и т. Д.
Регистрация
Эта функция позволяет устройству автоматически регистрироваться на указанном вами прокси. 
Для использования этой функции выполните следующие действия.

Укажите адрес прокси-сервера, порт и имя суб-устройства на конце устройства. 
Включите функцию авторегистра, устройство может автоматически зарегистрироваться на прокси-сервере.

[image: image82.jpg]Main Menu - Advanced

(2= 28

HDD MANAGE Account Online User

Q ATM O

Auto Maintain Text Overlay

Config Backup





Рисунок 3-52
Программное обеспечение прокси-сервера, разработанное из SDK. Откройте программное обеспечение и введите глобальную настройку. Пожалуйста, убедитесь, что порт автоматического подключения здесь совпадает с портом, который вы установили на предыдущем этапе.

Теперь вы можете добавить устройство. Пожалуйста, не вводите номер порта по умолчанию, такой как порт TCP, в имени номера порта. Идентификатор устройства здесь должен совпадать с идентификатором, введенным на рисунке 4-71. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы завершить настройку.

Теперь вы можете загрузить прокси-сервер. Когда вы видите, что состояние сети равно Y, это означает, что ваша регистрация в порядке. Вы можете просмотреть прокси-сервер, когда устройство находится в сети.
Дисплей.
[image: image83.jpg]Main Menu - Advanced

HardDisk

Type

Status
Capacity
Record Time

Main Menu - Advanced - HDD MANAGE

(— HDD ) (HDD (HDD Channel]
Alarm Set ] (Alarm Release |

~] SetTo [ReadWrite [~] [ Execute |





Рисунок 3-53
· Прозрачность. Здесь вы можете настроить прозрачность. Значение варьируется от 128 до 255.

· Название канала: Здесь вы можете изменить название канала. Системная максимальная поддержка 25-значная (оценка зависит от разных серий). Обратите внимание, что все ваши изменения здесь применимы только к местному регистру DVR. Чтобы обновить название канала, вам нужно открыть веб-клиент или клиентский конец.

· Отображение времени: вы можете выбрать отображение времени или нет при воспроизведении системы.

· Отображение канала: вы можете выбрать имя канала или нет при воспроизведении системы.

· Разрешение: Существует четыре варианта: 1920 × 1080, 1280 × 1024 (по умолчанию), 1280 × 720, 1024 × 768. Pleasenote система должна перезагрузиться, чтобы активировать текущую настройку.

· Улучшение изображения: установите флажок; Вы можете оптимизировать запас предварительного просмотра.

· Preview denoise: Это уменьшает шум видео и делает его более ясным. Вы можете установить уровень шумоподавления. Чем выше уровень, тем четче видео. Пожалуйста, выделите iconto для выбора соответствующей функции. После завершения всех настроек нажмите кнопку «Сохранить», система вернется в предыдущее меню.
Это меню изменение имени канала.
[image: image84.jpg]HDD

. S |
HardDisk HDD Group
1 B
2 N





Рисунок 3-54

Тип канала
Здесь задается тип канала. Поддерживается коаксиальный / UTP.
[image: image85.jpg]HDD Channel

Channel HDD Group Channel HDD Group

CD 2
(- 7)) 4

Er]

(=)

[ -
(“Save ) [ Cancel





Рисунок 3-55
3.3.4 Информация
[image: image86.jpg]Main Menu - Advanced

Main Menu - Advanced - Account





Рисунок 3-56

Информация о Жестком диске
Здесь отображается тип жесткого диска, общее пространство, свободное пространство, время начала и статус видео.
SATA: 1 означает, что система max поддерживает 1 HDD. ○ означает, что текущий жесткий диск является нормальным. X означает, что есть ошибка. - означает, что нет жесткого диска. Если диск поврежден, система отображается как «?». Удалите поврежденный жесткий диск, прежде чем добавлять новый.

SN: вы можете просмотреть объем жесткого диска, к которому подключено устройство. * Означает, что второй жесткий диск является текущим жестким диском

Тип: Соответствующие свойства жесткого диска Общая площадь: общая емкость жесткого диска Свободное пространство: свободная емкость жесткого диска. 
Состояние: жесткий диск может работать нормально или нет. 
SMART: отображение SMART информации о HDD
[image: image87.jpg]Main Menu - Advanced

Add User
User Reuseable [
Password Confirm
Memo
UsermAc )
Group  [admin g
35| Aubory g
1| Conwol Panel B
2 | Shutdown the device I
3 | Monior
4 | Monior CHO
5 | Monitor CH02
6 |~ Monitor CHO3
7 | Monitor CHos
8 | Playback L
9 Renlay CHO1 B
PageUp M PageDown r Enable/Disable Authoriy
(5w ) (Cancal





Рисунок 3-57
BPS

Здесь вы можете просмотреть текущий поток видеоданных (KB / s), разрешение и т. д.
[image: image88.jpg]Main Menu - Advanced

Add Group





Рисунок 3-58
Логи
Здесь вы можете просмотреть файл системного журнала. Типы типов включают в себя работу системы, работу с конфигурацией, управление данными, событие тревоги, запись, диспетчер учетных записей, очистку журнала, работу с файлом и т. д. Оптимизированный журнал перезагрузки. 

· Время начала / окончания: приятно выбрать время начала и окончания, затем нажать кнопку поиска. Вы можете просматривать файлы журнала в списке. System max отображает 100 журналов на одной странице. Он может максимально экономить 1024 файла журнала. Пожалуйста, используйте кнопку вверх / вниз по странице на интерфейсе или на передней панели, чтобы просмотреть больше.

· Резервное копирование: выберите папку, которую вы хотите сохранить; Вы можете нажать кнопку резервного копирования, чтобы сохранить лог-файлы. После резервного копирования вы увидите, что на пути резервного копирования есть папка Log_time. Дважды щелкните папку, вы можете увидеть файл журнала

· Подробности: нажмите кнопку «Сведения» или дважды щелкните элемент журнала, вы можете просмотреть подробную информацию. Здесь вы можете использовать панель для просмотра информации, или вы можете использовать страницу вверх / Pagedown для просмотра другой информации журнала.
[image: image89.jpg]Main Menu - Advanced

Main Menu - Advanced - Online User

User Name
None

P

Disconnect) (_Blockfor ) (60





Рисунок 3-59
Выберите элемент в списке, затем нажмите кнопку «Сведения» или дважды щелкните элемент журнала, вы можете просмотреть подробную информацию, такую как время журнала, тип журнала, пользователь журнала, IP-адрес и т. Д.
[image: image90.jpg]Main Menu - Advanced - Auto Maintain

Auto Reboot.

[uesday 9 &t (6200 ]
Auto-Delete Old Files.

[Never Ik

(oK) (Cancer





Рисунок 3-60

Версия
Здесь вы можете просмотреть некоторую информацию о версии, такую как номер версии, дату сборки, серийный номер и т. Д.
[image: image91.jpg]Main Menu - Advanced

Main Menu - Advanced - Text Overlay

SnitrMode  [NET_—T
Poocol  (ATMPOS_T7)

sa

OvertayMods  [JPreview [JEncode

Overlay Posiion [TopLeh _[]

o) (o)

“Channel and . 3




Рисунок 3-61

Тест сети
[image: image92.jpg]Main Menu - Advanced

Main Menu - Advanced - Text Overlay





Рисунок 3-62

Сетевая нагрузка

Сетевая нагрузка показана на рисунке 4-44. Здесь вы можете просмотреть статистику сетевого адаптера устройства.
[image: image93.jpg]Main Menu - Advanced

Main Menu - Advanced - Default





Рисунок 3-63
Здесь вы можете просмотреть информацию обо всех подключенных сетевых адаптерах. Состояние соединения отображается как offline, если соединение отключено. Нажмите один сетевой адаптер, вы можете просмотреть статистику потока, такую как скорость и скорость приема на верхней панели.
3.3.5 Продвинутый
Вы можете увидеть Диспетчер HDD, учетную запись, онлайн-пользователя, автообслуживание, наложение текста, по умолчанию, настройки резервное копирования.

[image: image94.jpg]Backup

Selected Device [sda(USB DISK|~/
Backup Path [/ [ Browse ]
Type All ~| Channel [1 x| File Format  |H264
Start Time @ (2014 - 06- 25 [00: 00: 00 [(Remove ][ _Add
End Time @® (2014 - 06- 25 [02: 10: 37 (©Onekey Backup

0 |[CH Type StartTime End Time Size(KB)

Ly

14PageUp M PageDown rn Select/Cancel backup device or file.

Required/Remaining:0.00 KB/7.36 GB.





Рисунок 3-64

Диспетчер HDD
Здесь вы можете увидеть тип жесткого диска, общее пространство, свободное пространство, время начала и статус видео.

· SATA: 1 означает, что система max поддерживает 1 HDD. ○ означает, что текущий жесткий диск является нормальным. X означает, что есть ошибка. - означает, что нет жесткого диска. Если диск поврежден, система отображается как «?». Удалите сломанный жесткий диск, прежде чем добавлять новый.

· SN: вы можете просмотреть объем жесткого диска, к которому подключено устройство. * Означает, что второй жесткий диск является текущим рабочим HDD.

· Тип: соответствующие свойства жесткого диска.

· Общая площадь: общая емкость жесткого диска.

· Свободное пространство: свободная емкость жесткого диска.

· Состояние: жесткий диск может работать нормально или нет.

· SMART: отображение SMART информации о HDD

[image: image95.jpg]0]

Shutdown

Main Menu - Logout

oo
- -
LA

Log Out Reboot





Рисунок 3-65

Дважды нажмите на [image: image5.jpg]HDD




, для установки группы жестких дисков.

[image: image96.jpg]HOCVI

High Definition Composite Video Interface




Рисунок 3-66
Дважды нажмите на  [image: image6.jpg]HDD Channel




, для установки канала HDD.

[image: image97.jpg]



Рисунок 3-67

Учетная запись
Здесь вам нужно внедрить управление учетными записями.

· Добавить нового пользователя

· Изменить пользователя

· Добавить группу

· Изменить группу

· Изменить пароль

Для управления учетной записью обратите внимание:

· Для имени учетной записи пользователя и группы пользователей максимальная длина строки составляет 6 байтов. В середине может быть обратное пространство. Строка включает в себя действительный символ, букву, число, подчеркивание, знак вычитания и точку.

· Пользовательская сумма по умолчанию - 64, а групповая сумма по умолчанию - 20. Системная учетная запись принимает двухуровневое управление: группу и пользователя. Нет ограничений на количество групп или пользователей.

· Для управления группами или пользователями существуют два уровня: администратор и пользователь.

· Имя пользователя и имя группы могут состоять из восьми байтов. Одно имя можно использовать только один раз.

· Есть четыре пользователя по умолчанию: admin / 888888/666666 и скрытый пользователь «по умолчанию». Кроме пользователя 6666,

· у других пользователей есть право администратора.

· Скрытый пользователь «по умолчанию» используется только для внутреннего использования системы и не может быть удален. Когда нет логина, скрытый пользователь «по умолчанию» автоматически регистрируется. Вы можете установить некоторые права, такие как монитор для этого пользователя, чтобы вы могли просматривать некоторые просмотры каналов без входа в систему.

· Один пользователь должен принадлежать одной группе. Право пользователя не может превышать права группы.

· О функции многократного использования: эта функция позволяет нескольким пользователям использовать учетную запись для входа в систему. 

После всех настроек нажмите кнопку «Сохранить», система вернется в предыдущее меню
[image: image98.jpg]e (I
T




Рисунок 3-68

Добавить / изменить пользователя
[image: image99.jpg]“o T
- nec -

RS485
Bupeo Bxoa Ayauo Beixon (YnpaeneHve PTZ)

Pasvem nutanns

D! ﬁ

Ayavo Bxoa

VGA Bbixoa
HDMI Beixoa

CeTeBoii cBUTY

CeTeBoii nonb3oBarent CeTeBoii nonb3oBatens Ceresoii nonbsosatens ~ CeTeBas knasuatypa




Рисунок 3-94
Нажмите кнопку добавления пользователя, интерфейс показан на рисунке 3-94.

Введите имя пользователя, пароль, выберите группу, из которой она принадлежит, в раскрывающемся списке. Затем вы можете проверить соответствующие права для текущего пользователя.

Для удобного управления пользователями, как правило, мы рекомендуем, чтобы общее право пользователя было ниже учетной записи администратора.

Когда вы создаете нового пользователя, вы можете ввести соответствующий MAC-адрес текущего пользователя. Если элемент leavethis пуст, любой пользователь MAC-адреса может использовать эту учетную запись для входа в систему. Обратите внимание, что система требует проверки работоспособности MAC. Только 12-значный адрес формата 0-f может пройти проверку достоверности.

Система сохраняет только небольшой символ, даже если вы вводите заглавную. Вы можете увидеть соответствующий запрос, если есть какой-либо незаконный ввод.
Добавить / Изменить группу


Рисунок 4- 2

Нажмите кнопку «Добавить группу» на рисунке 4-65, интерфейс показан ниже. См. Рис. 4-.68 Здесь вы можете ввести имя группы, а затем при необходимости внести некоторую информацию о заметке.

В общей сложности 98 прав, таких как панель управления, выключение, мониторинг в реальном времени, воспроизведение, запись, резервное копирование файла записи, PTZ, учетная запись пользователя, просмотр системной информации, настройка входа / выхода тревоги, настройка системы, просмотр журнала, очистка журнала, система обновления, Устройство управления и т. Д.
Онлайн пользователи
Здесь вы можете управлять онлайн-пользователями.

Вы можете отключить одного пользователя или заблокировать одного пользователя, если у вас есть правильная система. Максимальное количество отключений составляет 65535 секунд.

Система обнаруживает, что каждый добавленный или удаленный пользователь за каждые пять секунд обновляется автоматически.

Рисунок 3-69

Авто функции
Здесь вы можете установить время автоматической перезагрузки и автоматическое удаление старых файлов. Вы можете установить удаление файлов за указанные дни

Рисунок 3-70

ATM/POS

Функция ATM / POS предназначена для финансовых зон. Он включает в себя Sniffer - анализ информации и функцию наложения заголовка. 

Интерфейс сетевого интерфейса показан ниже. Здесь мы используем протокол ATM / POS для продолжения. Существует два типа: с протоколом или без него в соответствии с требованиями клиента.

С протоколом

Для ATM / POS с протоколом вам просто нужно установить IP-адрес источника, IP-адрес назначения (иногда вам нужно ввести соответствующий номер порта).
Без протокола

Для ATM / POS без протокола отображается интерфейс.

Исходный IP-адрес относится к IP-адресу хоста, который отправляет информацию (обычно это узел устройства). IP-адрес назначения относится к другим системам, которые получают информацию.

Обычно вам не нужно устанавливать порт источника и целевой порт.

Всего четыре группы IP. Канал записи применяется только к одной группе (необязательно). Проверка шестизначных идентификационных групп может гарантировать достоверность и юридическую информацию.

Рисунок 3-71


Рисунок 3-72

По умолчанию
Нажмите значок по умолчанию, система откроет диалоговое окно. Вы можете выделить обновленную заводскую настройку по умолчанию.

· Камеры

· Сеть

· События

· Хранения

· Система

Пожалуйста, выделите iconto для выбора соответствующей функции.

После всех настроек нажмите кнопку «Сохранить», система вернется в предыдущее меню.


Рисунок 3-73

Резервное копирование
Видеорегистратор поддерживает резервное копирование на USB-устройство, загрузку через сеть и eSATA. Здесь мы вводим USB, резервное копирование eSATA. 

Рисунок 3-74
Вы можете просмотреть имя устройства резервного копирования и его общий объем и свободное пространство. Устройство поддерживает копирование на USB-устройство, флэш-диск, резервное копирование на eSATA. Выберите устройство резервного копирования, а затем установите канал, время начала файла и время окончания.

Нажмите кнопку «Добавить», система начнет поиск. Все сопоставленные файлы перечислены ниже. Система автоматически вычисляет требуемую емкость и остаток. Создавайте только резервные файлы с именем √ перед каналом. Вы можете использовать кнопку Fn или cancel, чтобы удалить √ после серийного номера файла

Нажмите кнопку «Пуск», система начнет копировать. В то же время кнопка резервного копирования становится кнопкой остановки. Вы можете просмотреть оставшееся время и панель обработки в левом нижнем углу

Когда система завершит резервное копирование, вы увидите диалоговое окно с запросом успешного резервного копирования

Формат файла: выберите формат файла; Вы можете увидеть, что есть два варианта: DAV / ASF

Формат имени файла обычно равен: Номер канала + Тип записи + Время. В имени файла формат YDM - Y + M + D + H + M + S. Имя расширения файла: .dav
3.3.6 Выключение
Выберите «Завершение работы», вы можете перейти к следующему интерфейсу. Существует три варианта: «Выключение / Включение / перезагрузка».

Для пользователя, у которого нет права на закрытие, введите соответствующий пароль.

Рисунок 3-75

- 2 -

